КАК БОРОТЬСЯ С ГОЛОЛЕДОМ ?

Снова наступает зима, а с ней снега, метели, гололед на дорогах. С этими проблемами в  Магадане борются специалисты ГЭЛУД, когда успешно, а когда и не очень. Для более эффективной борьбы с гололедом специалисты ГЭЛУД прошедшей зимой начали применять противогололедный материал БИОНОРД. Мнения жителей города, автолюбителей  о начавшейся практике его применения в большинстве своем не очень положительные.

Вот как комментирует свое восприятие от применения материала БИОНОРД один из жителей города-автолюбитель с 20-летним стажем: «воспоминания о ходьбе по тротуарам и езде по Магаданским автодорогам прошедшей зимой, после их обработки материалом БИОНОРД, у меня остались отрицательные, а именно: на тротуарах и на дорогах практически всю зиму находилось месиво из расплавленного снега в смеси с БИОНОРДом по которому приходилось идти пешком и ехать автотранспортом; по приходу домой обувь приходилось промывать водой ежедневно, иначе на них образовывался белый налет; моя автомашина после одной поездки на техосмотр в апреле месяце вся покрылась белым налетом (фото прилагается) и больше пока не сошел снег я не ездил (машину стало жалко, так как даже после зимней рыбалки я всегда промывал ее снизу пресной водой, чтобы не проржавела); машины в этом месиве буксовали, их заносило (сам наблюдал неоднократно), что создавало аварийные ситуации на дорогах; по рассказам знакомых собаки после прогулки по такому снегу скулили и сами быстрее бежали в ванную, чтобы им промыли лапы водой».

Это чисто внешние признаки применения материала БИОНОРД, которые и заставили членов Магаданского автоклуба М 49 задуматься, а затем и более тщательно разобраться, изучив  документацию на материал и его компоненты, что же представляет из себя материал БИОНОРД. Подчеркиваем, что все сведения по БИОНОРДу и его компонентам взяты из официальных документов, статей ученых и интервью (ниже приведен перечень документов и др.).

Итак, противогололедный материал «БИОНОРД». Изготавливает его ООО «Уральский завод противогололедных материалов» по ТУ 2149-009-93988694-2007. БИОНОРД представляет собой полностью растворимые гранулы белого цвета размером 1-5 мм. Основными его компонентами являются: хлорид кальция – 20-50%, хлорид натрия – 20-65%, хлорид калия или карбамид (минеральные удобрения) – 5-15% (1). Также в его состав должны входить компоненты укрепляющие асфальтобетонные покрытия и ингибитор коррозии - ПАВ (1). Основное назначение БИНОРДа это растапливание льда при температуре до минус 25оС, причем воздействие на лед хлорида кальция более эффективно, так как при его реакции со льдом (снегом) происходит выделение тепла, что способствует более быстрому растапливанию льда, в сравнении с применением хлорида натрия. При более высокой концентрации хлорида кальция возможно растаивание кристаллов льда при температурах до минус 50оС.  Согласно рекламным характеристикам материала, взятым из сайта завода УЗПМ (2), БИОНОРД имеет ряд преимуществ в сравнении с другими антигололедными материалами: удобряет почву, имеет меньшее отрицательное воздействие на обувь и меховые изделия, способствует укреплению асфальтобетонных покрытий, имеет пониженную коррозионную активность воздействия на металлы.

Чтобы понять, как воздействует каждый из компонентов, входящих в состав БИОНОРДа на окружающую среду и человека рассмотрим их характеристики, взятые из документов (3,4,5,6,14). Все основные компоненты являются умеренно опасными по степени воздействия на организм человека, относятся к третьему классу опасности. Раздражающе действуют на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, на пораженные участки кожи. Например, длительное вдыхание пыли карбамида, в концентрациях выше ПДК, приводит к развитию хронического воспаления слизистой трахеи и бронхов, изменениям функции печени и почек. А допустимая концентрация компонентов в воздухе населенных пунктов незначительна: 0,1 мг/м3  для хлористого калия, 2 мг/м3  для хлористого кальция  и так  до 10 мг/м3,  Кто проводил необходимые замеры – сколько пыли этих компонентов в воздухе на улицах города в весенне-летний период ? Все работы с указанными компонентами необходимо проводить в спецодежде, спецобуви, защитных очках и респираторах. Кроме того, хлористые натрий и калий имеют коррозионную активность по металлу до 0,35 мм в год. А толщина кузова легкового автомобиля составляет 0,6-0,7 мм. Кузов автомобиля не покрытой снизу антикоррозийным материалом прослужит в среднем три года, что и подтверждают водители автомобилей «Жигули»  в городе Москва, где на дорогах применялся хлористый кальций и БИОНОРД. После того как общественность Москвы запротестовала против их применения – в последнее время там испытывают ряд других противогололедных материалов (из обзора статей и материалов).

Теперь рассмотрим достоинства и недостатки материала БИОНОРД в целом.

Достоинства:

а) быстро растапливает лед (снег) при температуре 25 оС и ниже (7);

б) полностью растворяется во льду (в снегу), не считая незначительное количество нерастворимых примесей, что исключает необходимость уборки песка на дорогах в весеннее-летнее время (7,8).

Недостатки (к сожалению их гораздо больше чем достоинств):

а) отрицательно воздействует на человека:

- ухудшает заживление ран, вызывает зуд и жжение кожных покровов (6,9);

- поражает центральную и периферическую нервную и сердечно-сосудистую системы, дыхательные органы, глаза, печень, почки, селезенку (9, 10);

-  обладает токсическим действием, выражающемся в тошноте, рвоте, возбудимости и др. (9);

- обладает мутагенным, эмбриотропным, гонадотропным и тератогенным действиями (9);

б) по международной классификации классифицируется как (Хi) – едкое (коррозионное) вещество - вызывает значительную коррозию металлов, что сокращает срок службы автомобилей, дорожной техники, электроопор и др. (4,6,9,11).

- коррозийная активность по стали – 0,391 мм/год (11);

в) ускоряет разрушение асфальтобетонных покрытий (12,13);

г) способствует быстрому разрушению обуви. Так как жижа из снега и БИОНОРДА на тротуарах своевременно не убирается, то обувь впитывая этот раствор имеет белый налет, дубеет, а затем и трескается. Ее необходимо мыть водой ежедневно и смазывать (из опыта);

д) жижу из БИОНОРДА со льдом и снегом необходимо убирать и вывозить в специально отведенные природоохранными органами места на захоронение, иначе в ней  буксуют автомобили, их заносит, а сам раствор пагубно воздействует на окружающую среду;

Захоронение использованных отходов необходимо производить в траншеях с гидроизоляцией (9,15);

е) хлориды кальция и натрия могут загрязнять различные объекты окружающей среды, приводить к засолению почв и вод (9)

ж) при работе с БИОНОРДОм необходимо применять спецодежду, спецобувь, защитные очки, респираторы (7,9);

з) хранить продукт  необходимо в закрытых складах, исключающих попадание прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и грунтовых вод (7,9) (фактически БИОНОРД в 2010 году хранился на открытой площадке ГЭЛУД в грязи, снегу и лужах);

и) необходима спецтехника для дозированного (по норме) нанесения материала БИОНОРД на дороги и контроля за нормой нанесения, которой нет;

й) стоимость БИОНОРДа на складе в Магадане в 2,22 раза выше, чем технической соли помола № 2, а в сравнении с пескосоляной смесью разница будет еще больше. По результатам аукциона Мэрии г. Магадана 2010 года стоимость БИОНОРДа – 20 000 руб/т, стоимость технической соли помола № 2 – 9 000 руб/т (из сайта мэрии Магадана).

Применение БИОНОРДа в Магадане вызвало отрицательный резонанс у многих жителей города. Были обращения жителей города к мэру, освещение темы на сайтах в интернете, в прессе и на местном телеканале "ГТРК-Магадан" журналистом Евгением Галас. В результате были отобраны пробы вещества на свалке, устроенной на Объездном шоссе,  и произведен покомпонентный анализ его состава (16). Результаты анализов показали, что его состав не соответствует заявленному в ТУ2149-009-93988694-2007 и рекламных материалах. Львиную долю в составе материала БИОНОРД занимают хлориды кальция и натрия – суммарно 99,9%. Остальные компоненты (0,1%) – различные примеси. В составе отсутствуют удобрения, антикоррозионная добавка, компоненты для укрепления асфальтобетона. Отрицательно БИОНОРД воздействует на природную окружающую среду не только потому, что его компоненты мягко говоря не полезны, а еще и потому, что норма его внесения на обледеневшую дорогу (только за один раз) в среднем в 10 раз превышает полезную норму внесения удобрений для подкормки растений. Например, средняя норма внесения в почву удобрения «карбамид» составляет 7,5 г/м2 (17), а средняя норма расхода БИОНОРДа для Магаданских условий – 80г/м2 (7). Превышение нормы даже при внесении удобрений является губительным фактором для природы, растений. А прошлой зимой десятки, если не сотни, машин смеси снега с БИОНОРДом  были вывезены и заскладированы вдоль дороги на Объездном шоссе, где ниже находится лесополоса и огороды ветеранов труда и войны. Что будет с лесом, чем дышали лыжники (там ведь лыжная трасса для спортсменов и горожан) и какую картошку в этом году едят уважаемые ветераны ? А весной растаяв концентрированный раствор смеси потек по шоссе еще и в речку Магаданку. Кто разрешил складирование в указанном месте и какие службы контролировали это безобразие ? Насколько нам известно, кроме экологической службы и ГТРК никакие контролирующие государственные службы ситуацию по затронутому вопросу не отслеживают, а надо бы. Надо хотя-бы проверить состояние почвы где складировалась смесь, да и на огородах ветеранов. Сколько хлоридов попало в речку Магаданку уже не проверишь.

Проведенный  анализ состава и свойств противогололедного материала БИОНОРД и его компонентов позволяет сделать следующие основные выводы:

1. При единственном неоспоримом преимуществе материала БИОНОРД - способности плавить лед (снег) при отрицательной температуре до минус 25 оС и более, десяток других его характеристик свидетельствуют об отрицательном воздействии применяемого материала на человека и окружающую среду.

2.  Так как материал БИОНОРД  начал изготавливаться и применяться сравнительно недавно его воздействие на окружающий мир изучено недостаточно, преимущество его применения перед другими веществами сомнительно, а вред наносимый окружающей среде и человеку очевиден, даже если его состав будет полностью соответствовать ТУ. Предусмотренные в его составе удобрения при попадании в почву вместе с хлоридами (в десять раз выше нормы) вряд ли окажут полезное воздействие на почву и растения, а незначительное количество антикоррозийных и других добавок смогут лишь замедлить, но не остановить процессы разрушения металлов и асфальтобетона.

3. Специалистам мэрии г. Магадана, ответственным за применение материала БИОНОРД, необходимо очень тщательно подойти к вопросу его использования с привлечением для консультации специалистов экологических служб, рыбоохраны, сельского хозяйства, экономистов. Целесообразно изучить опыт применения БИОНОРДа в других городах. Изучить опыт применения других антигололедных материалов - менее опасных. И только после детального изучения вопроса определиться: какое эффективное и безопасное антигололедное средство применять в Магадане.

В ходе изучения вопроса применения БИОНОРДа и альтернативных материалов члены автоклуба М 49 предлагают на рассмотрение специалистам несколько  вариантов  решения вопроса борьбы с гололедом в г. Магадане, а именно:

вариант а) вернуться к применяемой десятки лет в Магадане пескосоляной смеси; цена решения вопроса борьбы с гололедом будет ниже, а автотранспорт будет меньше ржаветь;

вариант б) производить более тщательную очистку дорог от снега, а на проблемных участках дорог использовать пескосмесь (песок) в небольших количествах; это можно достичь если средства выделяемые для приобретения БИОНОРДа и соли (20 млн. руб на БИОНОРД и 7,2 млн. руб на соль, данные аукциона 2010 г.) ежегодно направлять на приобретение новой дополнительной спецтехники для дорог;

вариант в) использовать для подсыпки на дорогах только песок (без соли); при данном варианте средства сэкономленные от отказа приобретения БИОНОРДа и соли использовать для хранения песка в закрытом, слегка отапливаемом складе (средства еще останутся и на приобретение спецтехники). Склады стоят пустые на базе ХИМЛЕСТОРГ (6 км). При этом варианте улучшается экология, исключается коррозия металлов.

вариант г) использовать для подсыпки на дороги шлак Магаданской ТЭЦ (почти бесплатный); при этом варианте потребуется смонтировать измельчающе-погрузочный узел;

вариант д) использовать для подсыпки на дорогах вулканический пепел (перлит), месторождение которого находится недалеко от Магадана;

Несомненно, что любой из предложенных вариантов требует тщательной технико-экономической проработки, оценки специалистов  и согласований с органами надзора. Может быть в настоящее время более рационально вернуться к апробированному в Магадане варианту «а», а тем временем изучить опыт других городов и проработать применение наиболее рационального варианта борьбы с гололедом.

В настоящее время проводятся повторные анализы материала БИОНОРД на соответствие его заявленному в ТУ составу, но по существу это ничего не дает. Зима уже на носу, в мэрии идут разбирательства – применять или не применять БИОНОРД, которые видно быстро не закончатся, а Магаданцам по всей видимости и наступающую зиму придется "шлепать" по жиже из снега и БИОНОРДа.

В завершение хотим сказать, что будем рады если этот обзор хоть немного поможет специалистам и дорожным службам города в выборе материала и способа очистки дорог и тротуаров от гололеда и снега в зимнее время.

Использованные документы и материалы (ссылки на них см. в тексте)

1. ТУ 2149-009-93988694-2007 «Противогололедный материал БИОНОРД».

2. Сайт УЗПМ: //www.uzpm.ru/.

3. ГОСТ 450-77 «Кальций хлористый. ТУ».

4. ГОСТ 4233-77 «Натрий хлористый. ТУ».

5. ГОСТ 2081-92 «Карбамид. ТУ».

6. ГОСТ 4568-95 «Калий хлористый. ТУ».

7. Инструкция УЗПМ по использованию противогололедного материала БИОНОРД.

8. Сайт /www.kolyma.ru/- интервью с И. Сульдиным.

9. Паспорт безопасности вещества БИОНОРД.

10. Санитарно-эпидемиологическое заключение на БИОНОРД от 07.09.2009г.

11. Заключение «РОСДОРНИИ» от 28.11.2008 г. на БИОНОРД.

12. Котлярский Э.В., МАДИ, статья «Изменение свойств асфальтобетона в присутствии химически агрессивных растворов».

13. Строганов Е.В., Меренцова Г.С., статья «Оценка коррозионных процессов бетонов при оптимизации пескосоляных смесей».

14. ТУ 2111-001-56238216-2006 «Концентрат минеральный ГАЛИТ».

15. Справочник «Экология и безопасность», Москва, 1992г.

16. Протокол КХА № 98 /В от 29.06.2011 г.

17. Рекомендации о транспортировке, применении и хранении агрохимиката «Карбамид».