Разбор торпеды

Темы: Фотографии

Слева под панелью появился неприятный звук, как будто цепляется что-то, как при движении, так и на не заведённом авто, когда ключ находится в положении ON, причём даже музыка ни всегда этот шум перебивала. Снял перчаточный ящик (снимается откручиванием одного болта), повернул ключ на два оборота, залез с фонариком под ноги пассажира и стал искать источник шума, ощущение было, что звук доносится со стороны блока печки, но без снятия панели туда никак не добраться.

Стал искать информацию по разбору панели в интернете, инфы по круглым Эскудо практически нет, в букваре также весьма скудная информация. Ну ничего, как говорится первый опыт тоже опыт:-).

Итак краткий экскурс по снятию торпеды:

1. Поднимаем капот, снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

2. Снимаем пластиковые накладки светло серого цвета, которые стоят справа и слева в салоне идут от торпеды к обшивке потолка (если накладку немного отогнуть, то видно держатели, их там два, на которых она держится, плоской отвёрткой они отлично поддеваются и вытаскиваются).

3. Снимаем подушку безопасности с рулевого колеса (с боков откручиваем шестигранные болты ключом, если не ошибаюсь на 5, отсоединяем жёлтую фишку подушки безопасности и белую от сигнала).

4. Снимаем рулевое колесо путём откручивания гайки на 17, дёргаем на себя руль или ударяем по нему легонько с тыльной стороны и он снимается (главное поставить на нём метки, чтобы потом правильно водрузить его на место).

5. Откручиваем от рулевой колонки два болта на 12, они помечены красной краской, рулевая колонка немного падает в низ.

6. Снимаем бардачок и откручиваем железную переборку за ним, которая как раз не даёт добраться до салонного фильтра, откручивается она немного геморрно, держит её 4 болта на 10.

7. Ищем толстый жёлтый провод и отсоединяем жёлтую фишку подушки безопасности пассажира.

8. Откручиваем два болта на 12 (они помечены красной краской), которые крепят подушку безопасности пассажира к стальному каркасу).

9. Откручиваем и снимаем накладку центральной консоли, откручиваем и снимаем приборную доску, предварительно отсоединив от неё три фишки (четыре крестовых самореза).

10. Откручиваем магнитолу, кондиционер, компас, снимаем с них фишки.

11. Снимаем фишки разъёмов с кнопки обогрева заднего стекла, аварийки, подогрева и управления зеркалами, при куривателя, противо туманных фар.

12. Откручиваем и снимаем пластиковую накладку, которая упирается в колени водителя, под ней есть ещё пара болтов которые держат провод подушки безопасности (слева под панелью).

13. Подцепляем шлицевой отвёрткой и снимаем защёлки, которые справа и слева под лобовым стеклом на торпеде и откручиваем болты на 10.

14. Откручиваем и снимаем бардачок с подстаканниками, который находится между сидений.

15. Откручиваем и снимаем накладку на коробке передач, отсоединяем разъёмы от кнопок, которые находятся на накладке (у меня это кнопка Power).

16. Начинаем нудно и долго сдёргивать саму торпеду, смотрим, где и что ей мешает, где и что забыли открутить и отсоединить. Сдёргивать её лучше с товарищем с двух сторон и очень аккуратно, из-за подушки безопасности пассажира вес её довольно ощутим. При снятии здорово мешает система воздуховодов, которая идёт под торпедой.

Ставить обратно её намного проще, так как знаешь, что и куда прикручивается. На то, чтобы её снять и поставить обратно у меня ушло примерно два дня, работая никуда не торопясь с обеда и до вечера в тёплом сухом гараже.

К сожалению весь пошаговый алгоритм по снятию торпеды на фото я не запечатлел, так как честно говоря и не собирался ничего описывать, но потом решил, что информации по её снятию очень мало, так что вдруг кому сие описание хоть немного да поможет сэкономить своё время. Так что строго не судите, всех технических названий блоков и частей которые находятся под торпедой я к сожалению не знаю.

P.S.: Качество фото не ахти, так как фотографировал телефоном.

Фото №1: Рулевое колесо с отсоединённой подушкой безопасности.

Фото №2: Блок отопителя откуда подаётся воздух в салон, если я не ошибаюсь.

Фото №3: Блок который находится под левой ногой пассажира, в нём ещё вращается вентилятор. Кроме того на этом фото отлично видно, как выглядит кабель подушки безопасности (он жёлтого цвета).

Фото №4: Вид со снятой панелью.

Фото №5: Вид со снятой панелью 2.

Фото №6: Вид без панели со стороны пассажира.

Фото №7: Если открыть эту чёрную узкую крышку, увидим салонные фильтры.

Фото №8: Вид со снятой панелью 3.

Читать полностью: http://reviews.drom.ru/suzuki/escudo/72326/